使用说明

程序设定：

在非设定状态下点击【SET】键，显示窗依次显示SP00（起始温度点）；ST01（所需时间），SP01（目标温度设定值）；……STn，SPn，ST(n+1)。

说明：

- SP0为开始运行时的测量值，仅做记录、查看用，不可修改；

- ①若STn>0：表示该段的升、降温时间；

②若STn=0：表示控制器根据设备性能在保证最佳控制效果的前提下，以最快的速度升、降温到当前段的目标温度设定值；

③若STn=-1：表示控制器始终以上一段的目标温度设定值运行；

④若STn=-2：表示运行到该段后结束。

- 在设定过程中可长按【SET】键3秒退出，设定值自动保存。

- 在设定过程中先按住【移位】键，再点击【SET】键可查看或修改上一个设定值。

举例说明：

若温度从室温需经过20分钟升温至80度，在80度恒温30分钟后，再需经过40分钟升温到120度，在需经过50分钟升温到160度，在160度恒温60分钟后结束。

设定方法：SP0（起始温度点，不可修改）

ST1=20；SP1=80.0；

ST2=30；SP2=80.0；

ST3=40；SP3=120.0；

ST4=50；SP4=160.0；

ST5=60；SP5=16.0；

ST6=-2。

运行/停止：

长按【R/S】键后可启动或停止运行

工作温度：室温~280℃