切割机使用规范

一、产品型号：MKJ150A

二、主要特点：适用于材料分析样品的精密切割，例如晶体、陶瓷、玻璃、耐火材料、岩样、矿样、建筑材料、金属、塑料、PCB等，尤其适合于透射电镜薄膜样品的精密切割，最薄的样品厚度可以达到10微米。

三、技术参数：速度范围：20-600转/分 无级调速

电源：交流110伏/220伏

进给定位精确度：0.01毫米

角度调整：旋转360度

最大行程：50毫米（微调行程25毫米）

圆锯片最大直径：100毫米（4英寸）

自动中断切割：允许无人看管

数字显示轴转数

四、可选锯片：金刚石锯片、电镀锯片、碳化硅锯片

五、注意事项：

- 开机前务必检查自动断开触发杆高度是否设置合理，避免自动切割时中途断开或切割完后悬臂下降过大压坏锯片

- 使用前检查润滑油是否充足，避免干切

- 固定夹具时不要拧过紧，能保证不松动就好

- 使用完后请将锯片拆下放回抽屉里，清理干净台面，在使用记录本登记